Ortofoto del cerro Los Cristales, Corregimiento Los Andes, Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca. Año 2021

Información General.

El Ortomosaico del cerro Los Cristales (Cristorey) localizado en el corregimiento de Los Andes de Santiago de Cali es un producto geográfico elaborado en el marco del proyecto de Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali – IDESC, bajo requerimiento del Plan de Gestión de Residuos Solidos del Departamento Administrativo de Planeación Distrital. La primera versión de este producto fue publicada el 15 de marzo de 2021, en la ciudad de Santiago de Cali. La información contenida en el producto corresponde al día 24 de febrero de 2021.

La Subdirección de Planificación del Territorio del Departamento Administrativo de Planeación Distrital - DAPD, a través de la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali – IDESC fue quien elaboró este producto, y a su vez es el DAPD quien actúa como propietario del conjunto de datos. Por tratarse de un producto geográfico elaborado a partir de imágenes aéreas, es la IDESC quien realiza el rol de custodio o conservador de este producto geográfico

Si el usuario desea obtener mayor información acerca de la elaboración del producto, puede establecer contacto telefónico o a través de correo electrónico, al profesional universitario encargado, para realizar la solicitud o fijar una cita en el horario de atención, y deberá contactar al equipo de trabajo de la IDESC, ubicado en la ciudad de Santiago de Cali, Centro Administrativo Municipal (CAM) Avenida 2 Norte #10 - 70. Cali - Valle del Cauca – Colombia, Piso 10,  teléfonos 57 2 8851325, 57 2 668 91 00 fax 57 2 8895630, en horario de 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes. Correo electrónico: idesc@cali.gov.co. También puede conocer más acerca del proyecto en el siguiente enlace: https://idesc.gov.co

Descripción del Producto.

El Ortomosaico del cerro Los Cristales (Cristorey), es un producto ortorrectificado obtenido a partir de imágenes aéreas digitales obtenidas con aeronaves piloteadas remotamente (RPAS) las cuales han sido corregidas las distorsiones debidas al relieve y al sistema de proyección. Este producto puede utilizarse para efectuar mediciones de precisión. Las ortofotos combinan las propiedades geométricas de un mapa con las características de imagen de una fotografía, en esta serie tienen una resolución de 4 cm, provienen de imágenes áreas de alta resolución tomadas con una cámara RGB de 20 megapíxeles, montada en una plataforma tipo RPA.

Son muchas las posibles intenciones con las que se puede construir una imagen ortorrectifica tipo ortomosaico. Para el caso concreto del ortomosaico del cerro Los Cristales, la intención principal con que se construyó este producto es utilizarlo en diversos usos, tales como: planificación, cobertura de la tierra, topografía, censos arbóreos, identificación de situaciones ambientales, entre otros. En proyectos ambientales se puede identificar localización de áreas de erosión severa, definir planes de reforestación, delimitación de cartografía ambiental.

El Ortomosaico del cerro Los Cristales (Cristorey), es un producto geográfico que, aunque desde el momento de ser publicado se encuentra totalmente terminado y puede ser utilizado de cómo insumo en diferentes proyectos, aunque a la fecha no se ha planeado ninguna actualización.  El archivo digital de la muestra gráfica se almacena con el nombre de ortofoto_cristorey_2021.jpg

Dominio Espacial.

El Ortomosaico del cerro Los Cristales (Cristorey), cubre el 100% del área definida como el sector del cerro Los Cristales, la cual se encuentra completamente dentro del suelo rural. Administrativamente pertenece al corregimiento Los Andes del Distrito de Santiago de Cali. Cubriendo un área de 67 hectáreas aproximadamente.   Geográficamente, este producto está limitado entre las coordenadas latitud mínima 3.429, latitud máxima 3.44, y longitud mínima -76.561, longitud máxima -76.57.

Por tratarse de un producto que aunque ha sido creado con un propósito inicial, es posible encontrar información multi-temática relacionada principalmente con vías, hidrografía, ortofoto, catastro, planeación, precisión y georreferenciación. El contenido de este producto se encuentra clasificado temáticamente en: 'Planeamiento catastral, Medio ambiente, Cobertura de la tierra, mapas básicos e imágenes.

Información Adicional.

La elaboración de un producto ortorectificado requiere el desarrollo de diversas actividades en la cuales la precisión juega un papel fundamental, es por ello que todos los procesos que se realicen deben ser sometidos a diversas pruebas antes de ser validados y continuar con la actividad consecutiva, de esta forma se garantiza que se disminuye la propagación del error.

Para la generación del ortomosaico se realiza la toma de imágenes aéreas mediante el uso de una cámara de 20 megapíxeles que se aerotransporta en una aeronave tripulada remotamente. El procedimiento de toma de imágenes se realiza mediante un vuelo que sigue un patrón de grilla a una altura de vuelo de 100 metros, con un traslape horizontal de 80% y lateral de 75% por ser una zona de relieve quebrado. Para el punto de despegue de la aeronave se elige el punto con la altitud (msnm) más alta a la que se tenga acceso en el área de estudio, con el fin de realizar un vuelo seguro. También se garantiza que la diferencia de nivel máxima no exceda el doble de la altitud de vuelo, para poder generar una ortofoto con un GSD final homogéneo. Complementariamente al vuelo, se realiza el posicionamiento de al menos ocho puntos de control requeridos para la orientación y fotocontrol de las imágenes. Esta tarea se realizar mediante el uso de tecnología GNSS con receptores geodésicos de doble frecuencia, apoyados en la metodología RTK sobre punto de coordenadas conocidas, lo que garantiza precisiones menores a 5 centímetros. Posteriormente, en oficina y con software especializado se genera la ortofoto siguiendo de manera general, los pasos siguientes: revisión y selección de imágenes, orientación de imágenes, identificación de puntos clave entre imágenes, fotocontrol, densificación de nube de puntos densa, generación de modelo digital de superficies, generación de ortofoto. Seguidamente, se revisa el reporte de calidad para identificar que el producto cumpla con la precisión mínima, de no cumplir, se revisa que punto de chequeo no es conforme y se devuelve a la etapa que corresponda. Finalmente, se hace una edición del ortomosaico para eliminar objetos con efecto fantasma y se genera la versión final, para luego realizar un procedimiento de reproyección al sistema de coordenadas oficial de Santiago de Cali (MAGNA SIRGAS Cali Valle del Cauca 2009).

El Departamento Administrativo de Planeación Distrital, quien ha sido la entidad que ha desarrollado este producto, no ha establecido restricción alguna en cuanto a acceso y seguridad, pero si ha definido que cualquier usuario que utilice este producto, debe reconocer la autoría del conjunto de datos (Copyright).

El desarrollo del Ortomosaico del cerro Los Cristales (Cristorey), implicó la colaboración de diversos profesionales especializados, así como de diversas herramientas de procesamiento digital de imágenes tales como Leica Infinity, Pix4D Mapper Pro, ArcGIS Desktop 10.5.1.

El conjunto de datos se sometió a diversas pruebas de fidelidad entre la realidad y los objetos representados, por lo cual se garantiza que los elementos han superado la prueba consistencia lógica, encontrando que el 92% de los elementos tienen correspondencia con la realidad.

El conjunto de elementos representados tiene una correspondencia del 95% con los objetos reales, el 5% de elementos por omisión corresponden a elementos que por nivel de resolución no tienen una representación. El proceso de ortorectificación se realizó cubriendo el 100% del producto con la inclusión de puntos de fotocontrol, garantizando la correcta correspondencia.

Cubre el 100% del área del área definida como sector cerro Los Cristales (Cristorey) (NOTA: Se realiza comparando el área programada a nivel de las aerofotografías con el área efectivamente capturada

Insumos Utilizados

Para la elaboración del Ortomosaico del cerro Los Cristales (Cristorey)  se emplearon los siguientes insumos:

- Se utilizaron 580 imágenes las cuales fueron capturadas el 24 de febrero de 2021 en un horario cercano al mediodía. Este producto fue desarrollado por la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali IDESC, del Departamento Administrativo de Planeación Municipal. Si los usuarios desean obtener mayor información acerca de este producto, pueden realizar la consulta en la siguiente dirección electrónica:

https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/149577/rpas_idesc/

- Se utilizaron ocho puntos de Fotocontrol ubicados en el centro del pixel, como apoyo para la ortorectificación, pertenecientes al FOTOCONTROL CRISTALES, Las coordenadas Norte y Este de los puntos empleados cuentan con una precisión planimétrica debajo de 5 centímetros. La precisión de la Cota está en el rango de los 15 centímetros, porque para la determinación de esta se utilizó el modelo geoidal de la CVC denominado Geovalle 2015.

Referencia Espacial

Ortomosaico del cerro Los Cristales (Cristorey), se encuentra referido al Datum Horizontal MAGNA – SIRGAS y como Datum altimétrico Buenaventura. El sistema de referencia de este producto, se materializa sobre el territorio colombiano mediante la Red Geodésica MAGNA siendo el Instituto Geográfico Agustín Codazzi el organismo responsable de su levantamiento y conservación y de determinar y distribuir las coordenadas oficiales de sus vértices.

Coordenadas planas cartesianas con origen en la intersección del paralelo 3°26’30.78’’ latitud Norte y el meridiano 76°31’14.025’’ longitud al Oeste del Meridiano de Greenwich, Coordenadas 872.364,630 2 m Norte y 1’061.900,180 m Este

La proyección cartográfica utilizada para definir la posición que ocupa un punto sobre el plano de proyección ha sido la proyección cartográfica Conforme de Gauss  identificada con el código EPSG 6249 “MAGNA-SIRGAS / Cali urban grid” cuyo paralelo estándar está en la latitud 3°26’30.78’’ que equivale a la latitud del origen de proyección. El plano de Proyección es de 1000 msnm.

Los parámetros complementarios son los siguientes: factor de escala es 1.00015678, falso norte 872.364,630 y falso este 1’061.900,180. Su sistema de referencia está compuesto por el elipsoide GRS 80 con un semieje mayor de 6378137 metros y una relación de achatamiento de 298.2572221. El método de codificación empleado es par de coordenadas cuya unidad de medida es el metro. Para los valores de altitud se ha empleado un sistema referencia vertical, cuyo datum de altitud es Buenaventura, y el cual presenta una distancia mínima de .001 metros entre sus valores de altitud.

Proceso de Adquisición del Producto

Los usuarios que deseen tener acceso a este producto geográfico, lo pueden hacer de forma permanente e inmediata y deberán contactar a la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali - IDESC de la Subdirección de Planificación del Territorio del Departamento Administrativo de Planeación Distrital. Esta subdirección se encuentra en el Centro Administrativo Municipal (CAM) Avenida 2 Norte #10 - 70. Cali - Valle del Cauca – Colombia, Piso 10, o comunicarse a los teléfonos 57 2 8851325, 57 2 668 91 00 fax 57 2 8895630 o al correo electrónico idesc@cali.gov.co.

También se dispone de un canal de descarga gratuita, vía página web, la cual puede ser consultada en el siguiente enlace: https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/149577/rpas_idesc/

El Departamento Administrativo de Planeación Distrital, informa que específicamente, para la utilización de este producto, el usuario debe tener conocimientos de cartografía básica para poder interpretar adecuadamente la información contenida en el producto. Se requiere software que reconozca formatos de Imágenes .img y .tiff y se recomienda contar con un computador con al menos 4 MB de memoria RAM.

El usuario, en caso de encontrar alguna novedad cartográfica o inconsistencia, deberá informar a la IDESC con el fin de realizar las actualizaciones correspondientes. También deberá reportar si se encuentran problemas de lectura de la Información digital para poder realizar el cambio del producto suministrado.

Información final

La información disponible en este documento se ha construido bajo los más exigentes niveles de calidad, acogiendo todo el contenido temático al perfil nacional de metadatos para conjuntos de datos Ráster, por tratarse de información de consulta no se ha establecido ninguna restricción de acceso, pero en cuanto al uso de esta información el DAPD, ha establecido que deberá reconocerse su autoría por todo aquel que haga uso de esta información.

La elaboración de este metadato se realizó el día 1 de abril de 2021 y fue revisado su contenido el 22 de abril de 2021. Si el usuario desea obtener mayor información acerca del contenido temático del metadato, deberá contactar al equipo de trabajo de la IDESC - Subdirección de Planificación del Territorio, ubicado Centro Administrativo Municipal (CAM) Avenida 2 Norte #10 - 70. Cali - Valle del Cauca – Colombia, Piso 10,  teléfonos 57 2 8851325, 57 2 668 91 00 fax 57 2 8895630, en horario de 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes. Correo electrónico: idesc@cali.gov.co. El usuario deberá establecer previo contacto telefónico o a través de correo electrónico, para realizar la solicitud o fijar una cita en el horario de atención.