2021

Formato de Levantamiento información para la creación de Plantillas de Metadatos

Perfil Metadatos – Datos tipo Raster

G

# INTRODUCCIÓN

El presente formato tiene como objetivo ser el instrumento de levantamiento de información para la creación de plantillas de metadatos correspondientes a productos geográficos de tipo Raster, fue generado en base al perfil de metadato básico diseñado por el Centro de Investigación y Desarrollo en Información Geográfica - CIAF-.

En cada sección o elemento de metadato se indica su obligatoriedad con las convenciones (O), (Op) y (C) que equivalen a Obligatorio, Opcional y Condicional respectivamente, se recomienda que los elementos opcionales en lo posible sean diligenciados ya que consideran información fundamental del recurso, su diligenciamiento aporta en la obtención de un metadato completo.

# Formato Levantamiento de Información

El formato considera las secciones y respectivos elementos de metadatos básicos, necesarios para documentar de manera eficiente un recurso o producto geográfico, para su diligenciamiento se puede consultar el “Anexo C: Guía Perfil de Metadatos-Raster” en donde se considera la definición de cada elemento y las recomendaciones generales para su diligenciamiento.

| - Información del Metadato (O) |  |
| --- | --- |
| - Código (O) | [Valor por defecto: Proporcionado por el catalogo de metadatos] |
| - Idioma (O) | [Valor por defecto: spa] |
| 1.2.2. Codificación de caracteres (O) | [Valor por defecto: UTF-8] |
| ## 1.3. Metadato Padre (Op) |  |
| 1.3.1. Titulo (C) |  |
| 1.3.1. Identificador (C) |  |
| - 1.4. Contacto de los metadatos (O) |  |
| 1.4.1. Rol (O) | Conservador |
| 1.4.2. Nombre de la Organización (O) | Departamento Administrativo de Planeación Distrital - DAPD |
| 1.4.3. Nombre del cargo (O) | Profesional Universitario |
| 1.4.4. Número de teléfono (O) | 57 2 8851325, 57 2 668 91 00 |
| 1.4.5. Tipo del número de teléfono (O) | Voz |
| 1.4.6. Dirección (O) | Centro Administrativo Municipal (CAM) Avenida 2 Norte #10 - 70, Piso 10 |
| 1.4.7. Ciudad (O) | Cali - Valle del Cauca |
| 1.4.8. Área administrativa(Op) |  |
| 1.4.9. Código postal (Op) |  |
| 1.4.10. País (O) | República de Colombia |
| 1.4.11. Correo Electrónico (Op) | idesc@cali.gov.co |
| 1.4.12. Enlace (O) | https://idesc.gov.co |
| 1.4.13. Horario de atención (Op) | 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes . |
| 1.4.14. Instrucciones para contacto (Op) | Si el usuario desea obtener mayor información acerca de la elaboración del producto, puede establecer contacto telefónico o a través de correo electrónico, al profesional universitario encargado, para realizar la solicitud o fijar una cita |
| ## 1.5. Fecha del Metadato (O) |  |
| 1.5.1. Fecha (O) | 11 de junio de 2021 |
| 1.5.2. Tipo de Fecha (O) | Creación |
| ## 1.6. Norma de metadatos (O) |  |
| 1.6.1. Titulo (O) | [Valor recomendado: ISO 19115-1] |
| 1.6.2. Edición (O) | [Valor recomendado: 2014] |
| ## 1.7. Perfil de metadatos (O) |  |
| 1.7.1. Titulo (O) | Perfil Nacional de Metadatos – IGAC - ICDE |
| 1.7.2. Edición (Op) |  |
| ## 1.8. Rol: ámbito de los metadatos |  |
| 1.8.1. Ámbito del recurso (O) | Conjunto de datos |

| - Información de Identificación del Recurso (O) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 2.1. Citación (O) |  |  |  |  |
| 2.1.1. Titulo (O) |  |  | Ortofoto del cerro Los Cristales, Corregimiento Los Andes, Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca. Año 2021 |  |
| 2.1.2. Fecha (O) |  |  | 15 de marzo de 2021 |  |
| 2.1.3. Tipo de Fecha (O) |  |  | Publicación |  |
| 2.1.4. Edición (Op) |  |  |  |  |
| 2.1.5. Fecha Edición (Op) |  |  |  |  |
| 2.1.6. Forma de presentación (Op) |  |  | Imagen digital |  |
| ## 2.2. Resumen (O) |  |  |  |  |
| ## El Ortomosaico del cerro Los Cristales (Cristorey), es un producto ortorrectificado obtenido a partir de imágenes aéreas digitales obtenidas con aeronaves piloteadas remotamente (RPAS) las cuales han sido corregidas las distorsiones debidas al relieve y al sistema de proyección. Este producto puede utilizarse para efectuar mediciones de precisión. Las ortofotos combinan las propiedades geométricas de un mapa con las características de imagen de una fotografía, en esta serie tienen una resolución de 4 cm, provienen de imágenes áreas de alta resolución tomadas con una cámara RGB de 20 megapíxeles, montada en una plataforma tipo RPA |  |  |  |  |
| ## 2.3. Propósito (Op) |  |  |  |  |
| ## La intención principal con que se construyó este producto es utilizarlo en diversos usos, tales como: planificación, cobertura de la tierra, topografía, censos arbóreos, identificación de situaciones ambientales, entre otros. |  |  |  |  |
| ## 2.4. Crédito (Op) |  |  |  |  |
| ## 2.5 Estado (Op) |  |  |  |  |
| Completado |  |  |  |  |
| ## 2.6. Contacto (O) |  |  |  |  |
| 2.6.1. Rol (O) | Conservador |  |  |  |
| 2.6.2. Nombre de la Organización (O) | Departamento Administrativo de Planeación Distrital - DAPD |  |  |  |
| 2.6.3. Nombre del cargo (O) | Profesional Universitario |  |  |  |
| 2.6.4. Número de teléfono (O) | 57 2 8851325, 57 2 668 91 00 |  |  |  |
| 2.6.5. Tipo del número de teléfono (O) | Voz |  |  |  |
| 2.6.6. Dirección (O) | Centro Administrativo Municipal (CAM) Avenida 2 Norte #10 - 70, Piso 10 |  |  |  |
| 2.6.7. Ciudad (O) | Cali - Valle del Cauca |  |  |  |
| 2.6.8. Área administrativa(Op) |  |  |  |  |
| 2.6.9. Código postal (Op) |  |  |  |  |
| 2.6.10. País (O) | República de Colombia |  |  |  |
| 2.6.11. Correo Electrónico (Op) | idesc@cali.gov.co |  |  |  |
| 2.6.12. Enlace (O) | https://idesc.gov.co |  |  |  |
| 2.6.13. Horario de atención (Op) | 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes. |  |  |  |
| 2.6.14. Instrucciones para contacto (Op) | Si el usuario desea obtener mayor información acerca de la elaboración del producto, puede establecer contacto telefónico o a través de correo electrónico, al profesional universitario encargado, para realizar la solicitud o fijar una cita |  |  |  |
| ## 2.7. Tipo de representación Espacial (O) |  |  |  |  |
| ## Malla |  |  |  |  |
| ## 2.8. Resolución Espacial (O) |  |  |  |  |
| 2.8.1. Distancia (O) |  | 4 centímetros |  |  |
| 2.8.2. Nivel de detalle (Op) |  | Posee una resolución de 4 centímetros |  |  |
| ## 2.9. Categoría del Tema (O) |  |  |  |  |
| ## Medio ambiente |  |  |  |  |
| - Extensión (O) |  |  |  |  |
| 2.10.1. Longitud Oeste (O) |  |  |  | ## -76.57 |
| 2.10.2. Longitud Este(O) |  |  |  | ## -76.561 |
| 2.10.3. Latitud Sur (O) |  |  |  | ## 3.429 |
| 2.10.4. Latitud Norte (O) |  |  |  | ## 3.44 |
| ## 2.11. Mantenimiento del recurso (O) |  |  |  |  |
| 2.11.1. Frecuencia de mantenimiento y actualización. (O) |  |  |  | ## No programado |
| - Rol: Muestra Grafica (Op) |  |  |  |  |
| - Nombre (O) | ## ortofoto_cristorey_2021.jpg |  |  |  |
| - Rol: Palabras claves descriptivas (O) |  |  |  |  |
| 2.12.1. Palabras clave (O) |  |  |  | ## vías, hidrografía, ortofoto, catastro, planeación, precisión y georreferenciación |
| 2.12.2. Tipo (O) |  |  |  | ## Tema |
| - Rol: Restricciones del recurso (Op) |  |  |  |  |
| - Limitaciones de uso (Op) |  |  |  | ## El Departamento Administrativo de Planeación Distrital, quien ha sido la entidad que ha desarrollado este producto, no ha establecido restricción alguna en cuanto a acceso y seguridad, pero si ha definido que cualquier usuario que utilice este producto |
| - Restricciones de acceso (Restricciones Legales) (Op) |  |  |  | ## Copyright |
| - Restricciones de uso (Restricciones Legales) (C) |  |  |  | ## Copyright |
| - Restricciones de otro tipo (Restricciones Legales) (C) |  |  |  |  |
| - Descripción del entorno (Op) |  |  |  |  |

# Información de calidad del recurso

- Información de Linaje (O)

## 3.1. Declaración (O) (Condicional, Si no se documenta el paso del proceso)

Para la generación del ortomosaico se realiza la toma de imágenes aéreas mediante el uso de una cámara de 20 megapíxeles que se aerotransporta en una aeronave tripulada remotamente. El procedimiento de toma de imágenes se realiza mediante un vuelo que sigue un patrón de grilla a una altura de vuelo de 100 metros, con un traslape horizontal de 80% y lateral de 75% por ser una zona de relieve quebrado. Para el punto de despegue de la aeronave se elige el punto con la altitud (msnm) más alta a la que se tenga acceso en el área de estudio, con el fin de realizar un vuelo seguro. También se garantiza que la diferencia de nivel máxima no exceda el doble de la altitud de vuelo, para poder generar una ortofoto con un GSD final homogéneo. Complementariamente al vuelo, se realiza el posicionamiento de al menos ocho puntos de control requeridos para la orientación y fotocontrol de las imágenes. Esta tarea se realizar mediante el uso de tecnología GNSS con receptores geodésicos de doble frecuencia, apoyados en la metodología RTK sobre punto de coordenadas conocidas, lo que garantiza precisiones menores a 5 centímetros. Posteriormente, en oficina y con software especializado se genera la ortofoto siguiendo de manera general, los pasos siguientes: revisión y selección de imágenes, orientación de imágenes, identificación de puntos clave entre imágenes, fotocontrol, densificación de nube de puntos densa, generación de modelo digital de superficies, generación de ortofoto. Seguidamente, se revisa el reporte de calidad para identificar que el producto cumpla con la precisión mínima, de no cumplir, se revisa que punto de chequeo no es conforme y se devuelve a la etapa que corresponda. Finalmente, se hace una edición del ortomosaico para eliminar objetos con efecto fantasma y se genera la versión final, para luego realizar un procedimiento de reproyección al sistema de coordenadas oficial de Santiago de Cali (MAGNA SIRGAS Cali Valle del Cauca 2009).

## 3.2. Paso del proceso (C) (Condicional, Si no se documenta la declaración)

Para la producción de este ortomosaico se realizaron las siguientes tareas: - Planeación de vuelo. - Definición de parámetros de vuelo (traslape, nivel de vuelo, velocidad, dirección). - Toma de puntos de Control con tecnología GNSS mediante metodología de corrección diferencial en tiempo real mediante RTK o NTRIP. Se posicionan al menos ocho puntos. - Realización del vuelo y obtención de imágenes. - Revisión y selección de imágenes. - Orientación de imágenes e identificación de puntos clave entre imágenes. - Fotocontrol (asignación de puntos de control tomados en campo). - Creación de nube de puntos densa. - Reclasificación de nube de puntos densa con el fin de eliminar o reclasificar puntos mal clasificados. - Generación de modelo digital de superficies y de ortofoto. - Seguidamente, se revisa el reporte de calidad para identificar que el producto cumpla con la precisión mínima, de no cumplir, se revisa que punto de chequeo no es conforme y se devuelve a la etapa que corresponda. - Finalmente, se hace una edición del ortomosaico para eliminar objetos con efecto fantasma y se genera la versión final del ortomosaico - Proyección al sistema de coordenadas oficial de Santiago de Cali (MAGNA SIRGAS Cali Valle del Cauca 2009).

## 3.3. Rol: Fuente (C)

## Las imágenes empleadas para el ortomosaico fueron obtenidas en campo por el equipo de trabajo de Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali IDESC, del Departamento Administrativo de Planeación Municipal

| - Informes de Calidad (Op) |  |
| --- | --- |
| ## 4.1. Alcance (O) |  |
| Conjunto de datos |  |
| - Informe (Op) |  |
| ## Medidas de calidad de datos |  |
| - Nombre del Elemento de calidad (O) | ## Omisión |
| - Identificador (O) | ## 4949 |
| - Nombre (O) | ## Ítem Ausente |
| - Alias (O) | ## Omisión, área omitida |
| - Rol: Medida básica (C) |  |
| - Nombre (O) | ## Indicador de Error |
| - Definición (O) | ## Indicador que muestra que un ítem específico está ausente en el conjunto de datos. |
| - Tipo de valor (O) | ## No |
| - Rol: Parámetro (C) |  |
| - Nombre (O) | ## Porcentaje de área que cubre la imagen |
| - Definición (O) | ## Verificar que el área total del proyecto esté cubierta por el archivo ráster objeto de inspección. Para tal fin, desplegar el archivo geográfico correspondiente al límite del proyecto y el de la ortoimagen, o los bloques u hojas que lo conforman. Cuando el producto tenga una distribución por bloques u hojas, se debe garantizar un solape entre los mismos de mínimo 2 pixeles. ## Si se identifica un área faltante, determinar el área en hectáreas que fue omitida (es decir, que no presenta cubrimiento de la ortoimagen) haciendo uso de herramientas de medición que disponen las herramientas GIS. ## Así mismo, si se presentan afectaciones como nubes y/o sombras, entre otros, definir el área afectada en hectáreas. ## Totalizar el área omitida (AO}, sumando tas áreas faltantes con respecto al límite del proyecto (cuando tales áreas no tienen justificación) y las áreas que presentan afectaciones (nubes, sombras, huecos, etc.). Luego, comparar el área omitida (AO} contra et total del límite del proyecto (ALP) y calcular el porcentaje de omisión, así: ## P = (AO / ALP) * 100 ## En donde: ## P: corresponde al porcentaje de omisión ## AO: Área omitida ## ALP: Área límite del proyecto evaluado. |
| - Tipo de valor (O) |  |
| ## Evaluación de la calidad de datos |  |
| - Tipo método de evaluación (O) | ## Directo Externo |
| - Fecha de evaluación (O) | ## 10 de marzo de 2021 |
| ## Resultados de la calidad de datos |  |
| - Cuantitativo (C) |  |
| - Unidad (O) | ## 100 |
| - Valor de la unidad (Op) | ## Porcentaje (%) |
| - Conformidad (C) |  |
| - Titulo especificación (O) | ## Resolución IGAC 471 y 529 de 2020 |
| - Fecha especificación (O) | ## 14 de mayo de 2020 |
| - Tipo de fecha especificación (O) | ## Publicación |
| - Aprobó (O) | ## Sí |
| ### Descriptivo (C) |  |
| - Declaración (O) | [Remítase a sesión de linaje al numeral 3.1 de este documento ] |
| ### Cobertura (C) |  |
| - Tipo de representación espacial (O) | ### Malla |
| - Numero de dimensiones (O) | ### 2 |
| - Nombre de la dimensión (O) | ### Fila |
| - Tamaño de la dimensión (O) | ### 4 centímetros |
| - Geometría de la celdilla (O) | ### Area |
| - Disponibilidad de parámetros de transformación (O) | ### No |

| - Información de la Representación Espacial |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Representación espacial de datos Raster - Tipo malla (C) |  |  |
| 5.1.1 Número de dimensiones. (O) | 2 |  |
| 5.1.2 Nombre del eje. (O) | Fila |  |
| 5.1.3 Tamaño de la dimensión. (O) | 4 centímetros |  |
| 5.1.4 Geometría de la celdilla. (O) | Area |  |
| 5.1.5 Disponibilidad de parámetros de transformación(O) | No |  |
| - Georrectificado. (Op) |  |  |
| - Disponibilidad de puntos de control (O) |  | Sí |
| - Descripción de puntos de control (C ) |  | El rastreo de los ocho puntos de control terrestre se hizo a partir del posicionamiento de un punto cuyas coordenadas se determinaron a partir de una estación GNSS de la Red MAGNA-ECO (con coordenadas calculadas por SIRGAS). Con base en este punto, se realizó una sesión de trabajo mediante GNSS RTK, que permitió obtener precisiones sub-decimétricas, referidas al ITRF 2008 en época de referencia 1995.4. Las coordenadas Norte y Este de los puntos empleados cuentan con una precisión planimétrica debajo de 5 centímetros. La precisión de la Cota está en el rango de los 15 centímetros, porque para la determinación de esta se utilizó el modelo geoidal de la CVC denominado Geovalle 2015. |
| - Descripción de puntos de control (O) |  | Centro |
| - Georreferenciable (Op) |  |  |
| - Disponibilidad de puntos de control (O) |  | Sí |
| - Disponibilidad de parámetros de transformación (O) |  | No |
| - Parámetros de georreferenciación (O) |  | Centro |

| - Información Sistema de Referencia (O) |  |
| --- | --- |
| - Identificador del Sistema de Referencia (O) |  |
| 6.1.1. Código (O) | ## 6249 |
| 6.1.2. Espacio de códigos (O) | ## European Petroleum Survey Group - EPSG |
| 6.1.3. Descripción (Op) | ## La proyección cartográfica utilizada para definir la posición que ocupa un punto sobre el plano de proyección ha sido la proyección cartográfica Conforme de Gauss identificada con el código EPSG 6249 “MAGNA-SIRGAS / Cali urban grid” cuyo paralelo estándar está en la latitud 3°26’30.78’’ que equivale a la latitud del origen de proyección. El plano de Proyección es de 1000 msnm. ## Los parámetros complementarios son los siguientes: factor de escala es 1.00015678, falso norte 872.364,630 y falso este 1’061.900,180. Su sistema de referencia está compuesto por el elipsoide GRS 80 con un semieje mayor de 6378137 metros y una relación de achatamiento de 298.2572221. El método de codificación empleado es par de coordenadas cuya unidad de medida es el metro. Para los valores de altitud se ha empleado un sistema referencia vertical, cuyo datum de altitud es Buenaventura, y el cual presenta una distancia mínima de .001 metros entre sus valores de altitud. |

| - Información de Contenido (Op) |  |
| --- | --- |
| - Descripción de la cobertura (C) |  |
| 7.1.1. Descripción del atributo (O) | ## Sin consideraciones especiales |
| - Descripción de la imagen (C) |  |
| - Condición de la imagen (Op) | ## Elija un elemento. |
| - Porcentaje cubierto por nubes (Op) |  |
| - Indicador de triangulación (Op) |  |
| - Disponibilidad de datos de calibración radiométrica (Op) |  |

| - Información de Distribución (O) |  |
| --- | --- |
| ## 8.1. Descripción (Op) |  |
| Los usuarios que deseen tener acceso a este producto geográfico, lo pueden hacer de forma permanente e inmediata y deberán contactar a la Infraestructura de Datos Espaciales de Santiago de Cali - IDESC de la Subdirección de Planificación del Territorio del Departamento Administrativo de Planeación Distrital. Esta subdirección se encuentra en el Centro Administrativo Municipal (CAM) Avenida 2 Norte #10 - 70. Cali - Valle del Cauca – Colombia, Piso 10, o comunicarse a los teléfonos 57 2 8851325, 57 2 668 91 00 fax 57 2 8895630 o al correo electrónico idesc@cali.gov.co. También se dispone de un canal de descarga gratuita, vía página web, la cual puede ser consultada en el siguiente enlace: https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/149577/rpas_idesc/ |  |
| - Formato de Distribución (O) |  |
| - Titulo (O) | TIFF (Tagged Image File Format) |
| - Opciones de Transferencia (Op) |  |
| 8.3.1 Enlace (O) | https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/149577/rpas_idesc/ |
| 8.3.2 Función (Op) | Descarga |

(O) = Mandatorio; (Op) = Opcional; (C) = Condicional